АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАГАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2012 №67

Об утверждении регламента «О порядке проведения оценки технического освидетельствования # трубопроводов и систем коммуникаций Ивановского сельсовета»

- Руководствуясь подпунктом «б» пункта 2 Перечня поручений Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 15.05.2011г. № Пр-701 и писем министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области от 01.12.2011 № 4431-05/22, от 15.05.2012 № 2151-05/22,

- ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить регламент «О  порядке проведения оценки технического освидетельствования трубопроводов и систем коммуникаций Ивановского сельсовета»  согласно приложению №1

2. Регламент «О  порядке проведения оценки технического освидетельствования трубопроводов и систем коммуникаций Ивановского сельсовета» опубликовать в печатном издании  «Бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования Ивановского сельсовета».

Глава сельсовета                                                                      Г.И. Болтунова

Ивченко Галина Сергеевна

39-219

Приложение №1

к Постановлению

администрации Ивановского сельсовета

Баганского района Новосибирской области

от 26.11.2012г. № 67

Регламент

«О порядке проведения оценки технического освидетельствования

трубопроводов и систем коммуникаций Ивановского сельсовета»

1. Общие положения

1.1. Регламент по оценке технического состояния объектов инфраструктуры и трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения, насосных станций, котельных, работающих в комбинированном режиме (далее - Регламент) составлен в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 17 марта 2011г №701-пр.

Регламент предназначен для эксплуатирующих организаций жилищно-коммунального комплекса и приравненных к ним отраслей независимо от их организационно-правовой формы, имеющих в собственности или на ином законном основании и эксплуатирующих сети и объекты инженерной инфраструктуры в области холодного водоснабжения, теплоснабжения.

Регламент может быть использован абонентами (потребителями), присоединенными к системам коммунальной инфраструктуры.

1.2. Регламент предназначен для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации трубопроводов и объектов инфраструктуры, выполнение действующих правил, инструкций и других НТД, мероприятий по предупреждению технологических нарушений и несчастных случаев.

1.3. Регламент устанавливает порядок и методы технического освидетельствования трубопроводных сетей и оборудования.

1.4. В Регламенте применяются следующие термины и их определения:

долговечность - свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

допустимая толщина стенки - толщина стенки, при которой возможна работа трубопровода на расчетных параметрах в течение расчетного ресурса; она является критерием для определения достаточных значений фактической толщины стенки;

критерий предельного состояния - признак (совокупность признаков) предельного состояния объекта, установленный нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией;

надежность - свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования; надежность является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств;

наработка - продолжительность или объем работы объекта; наработка может быть как непрерывной величиной (продолжительность работы в часах, километраж пробега и т.п.), так и целочисленной величиной (число рабочих циклов, запусков т.п.);

несплошность сварного соединения - обобщенное наименование всех нарушений сплошности и формы сварного соединения (трещины, непровары, несплавления, включения и др.);

остаточный ресурс - суммарная наработка объекта от момента контроля его технического состояния до перехода в предельное состояние;

предельное состояние - состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

пробное давление - избыточное давление, при котором должно производиться гидравлическое испытание трубопровода или его фасонной части (детали) на прочность и плотность;

рабочее давление в элементе трубопровода - максимальное избыточное давление на входе в элемент, определяемое по рабочему давлению трубопровода с учетом сопротивления и гидростатического давления (по величине рабочего давления в элементе трубопровода следует определять область применения материала);

разрешенное давление - максимально допустимое избыточное давление в трубопроводе или его фасонной детали, установленное по результатам технического освидетельствования или контрольного расчета на прочность;

расчетное давление - максимальное избыточное давление в расчетной детали, на которое производится расчет на прочность при обосновании основных размеров, обеспечивающих надежную эксплуатацию в течение расчетного ресурса;

ресурс - суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновление после ремонта до перехода в предельное состояние;

расчетный срок службы - срок службы в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа;

фактическая толщина стенки - толщина стенки, измеренная на определяющем параметры эксплуатации конкретном участке детали при изготовлении или в эксплуатации;

аварийное состояние трубопровода – повреждение трубопровода (его герметичности) или повреждения без нарушения герметичности, которое может спровоцировать аварию (сдавливание трубы, наличие коверн, износ любой части трубы до недопустимых величин для рабочего давления; такое состояние трубопровода, при котором становится невозможна врезка новых абонентов и пр.);

аварийное состояние запорно-регулирующей арматуры – любые физические повреждения, через которые вытекает транспортируемая жидкость; заклинивание ЗРА в любом положении (открытом, закрытом, промежуточном), остаточная толщина корпуса задвижки меньше допустимой для рабочего давления, износ рамы для щитовых затворов/шиберов;

аварийное состояние прочих объектов и оборудования коммунальных инфраструктур и приравненных к ним отраслей – такое состояние объекта/оборудования, при котором его эксплуатация опасна для обслуживающего персонала и/или прочего населения/потребителей; состояние, при котором оборудование не выполняет свои функции и не способно в аварийной ситуации произвести действия направленные на включение/отключение/переключение всех видов; состояние при котором появляются сверхнормативные затраты энергоресурсов (превышение более 15% от паспортных значений) или сверхнормативных потерь (более 5% от нормативных потеть); состояние не отвечающее технике безопасности по причине не укомплектованности оборудования/коммуникаций отдельными частями и/или ограждающими элементами конструкций;

устранимые аварийные состояния – такие состояния объектов, оборудования или коммуникаций, при которых текущие ремонтные работы способны восстановить требуемые минимальные параметры;

не устранимые аварийные состояния – такие состояния, при которых ремонт не возможен и/или ремонт сопоставим с 70% или более от стоимости нового оборудования (той же модели или тех же технических характеристик)

2. Основные требования по проведению

технического освидетельствования трубопроводов

2.1. Трубопроводы тепловых сетей подвергаются техническому освидетельствованию с целью определения их технического состояния, соответствия требованиям Правил [2] и определения возможности их дальнейшей эксплуатации.

2.2. Трубопроводы теплоснабжения подвергаются следующим видам технического освидетельствования: наружному осмотру и гидравлическому испытанию.

2.3. Наружный осмотр трубопроводов, производимый без снятия изоляции, имеет целью проверку: отсутствия видимой течи из трубопровода и защемления трубопровода в компенсаторах (для теплоснабжения), в местах прохода трубопровода через стенки камер, площадки, состояния подвижных и неподвижных опор.

2.4. Техническое освидетельствование трубопроводов проводится лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов, в следующие сроки:

наружный осмотр в процессе эксплуатации трубопроводов:

- не реже одного раза в год (за исключением особых случаев);

- по мере необходимости упреждающие локальные наружные осмотры сетей (мест подземной прокладки сетей) в местах массовых скоплений людей – демонстрации, соревнования, концерты, празднования, места временных ярмарок и пр. Об указанных мероприятиях органы местного самоуправления или городские власти обязаны уведомлять эксплуатирующую организацию не менее чем за 7 календарных дней.

наружный осмотр и гидравлическое испытание трубопроводов, не подлежащих регистрации в органах Росгортехнадзора, - перед пуском в эксплуатацию после монтажа, ремонта, связанного со сваркой, а также при пуске трубопроводов после нахождения их в состоянии консервации свыше двух лет.

Наружный осмотр трубопроводов холодного водоснабжения после ремонта связанного со сваркой, а также при пуске трубопроводов после нахождения их в состоянии консервации свыше 6 месяцев производится с обязательной проверкой запорно-регулирующей арматуры в колодцах и камерах (задвижки: отсекающие, связи, выпускные, сливные).

2.5. Наружный осмотр трубопроводов, проложенных открытым способом, может проводиться без снятия изоляции. Наружный осмотр трубопроводов в непроходных каналах производится путем вскрытия грунта и снятия изоляции на отдельных участках тепловой сети или путем осмотра трубопроводов в пределах камер.

При наличии течи, разрушения изоляции и других дефектов технический руководитель организации по представлению лица, проводящего техническое освидетельствование, принимает решение о частичном или полном снятии изоляции и проведении наружного осмотра.

Для обнаружения дефектов трубопроводов могут применяться все методы неразрушающего контроля материала трубопроводов и сварных соединений, разрешенные Росгортехнадзором России.

2.6. При снятии тепловой изоляции и наружном осмотре трубопроводов следует руководствоваться Методическими указаниями по проведению шурфовок в тепловых сетях [5].

2.7. Вновь смонтированные трубопроводы тепловых сетей подвергаются наружному осмотру и гидравлическому испытанию до наложения тепловой изоляции на трубы, а в случае применения труб, поставляемых с завода с теплоизоляцией, - до нанесения изоляции на сварные стыки.

2.8. Трубопроводы, проработавшие расчетный срок службы, должны пройти экспертное обследование технического состояния с целью определения допустимости дальнейшей эксплуатации или выводятся из работы.

2.9. Техническое освидетельствование трубопроводов тепловых сетей производится в указанной последовательности:

а) проверка технической документации трубопровода;

б) наружный осмотр;

в) гидравлическое испытание.

2.8. Перед первичным техническим освидетельствованием проверяется:

наличие приказа о назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода, прошедшего проверку знаний;

наличие инструкции по пуску и обслуживанию трубопроводов, ремонтного журнала, наличие проектных данных о величине и направлении свободных перемещений трубопроводов.

наличие паспорта трубопровода с основными данными (схема прохождения с указанием мест пересечения с транспортными магистралями, диаметр, материал, изоляция, наличие камер/колодцев, запорно-регулирующей арматуры, типичные значения давления/температуры/уровня, наличие раздела о действиях в аварийной ситуации – возможные  переключения/отключения);

наличие приказа об ответственных за ведение технической документации и паспортизации, предоставление отчетов в Федеральные и Региональные органы власти Российской Федерации.

Для первичный технических освидетельствований объектов инфраструктуры (насосные станции и котельные) проверяются:

паспорта основного оборудования (основные насосные агрегаты, котлы, вентиляционное оборудование, компрессорное оборудование, запорно-регулирующая арматура, обратные клапана, оборудование по подготовке топлива и отвода шлаков, прочее оборудование). Паспорта должны содержать данные о серии и модели оборудования, дате ввода оборудования в эксплуатацию, датах ремонтов и перечня замененных узлов, межремонтный интервал, инвентарный номер, прочие данные;

наличие инструкции по действиям в аварийной ситуации (разрыв трубопровода, загазованность и прочее);

наличие приказа об ответственных за ведение технической документации и паспортизации, предоставление отчетов в Федеральные и Региональные органы власти Российской Федерации.

2.10. Осмотр запорно-регулирующей арматуры в колодцах осуществляется с прокруткой задвижек не реже чем 1 раз в 2 года для отсекающих и 1 раз в 3 года для задвижек на связках.

2.11. Осмотр сетей проложенных под землей (в земле, в не проходных коллекторах) осуществляется обходчиками по поверхности. Осмотр заключается в установлении отсутствия фактов провалов грунта, котлованов, нетипичного подтопления, отсутствия воды в колодцах (для водоснабжения). Так же контролируется соблюдения защитных зон прохождения трубопроводов – отсутствия незаконных строений, складирования, парковки тяжелой техники, раскопок, прокладки дорог/временных проездов, высадки деревьев или создания видов благоустройств, препятствующих в случае необходимости аварийным раскопкам.

3. Подготовка трубопроводов к наружному осмотру

3.1. Подготовка трубопроводов к наружному осмотру выполняется предприятием-владельцем или организацией, эксплуатирующей тепловые сети.

3.2. Трубопроводы, подлежащие наружному осмотру, выводятся из работы, отключаются от других трубопроводов и оборудования, охлаждаются и дренируются.

Трубопроводы холодного водоснабжения могут подвергаться наружному осмотру без отключения.

3.3. Вскрытие непроходных каналов для наружного осмотра трубопроводов производится в первую очередь в местах, где присутствуют признаки опасности наружной коррозии трубопроводов, в соответствии с Типовой инструкцией по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии [6].

3.5. Кроме участков, где имеются признаки опасной наружной коррозии, вскрытие каналов для наружного осмотра трубопроводов производится в первую очередь:

в местах с неблагоприятными гидрогеологическими условиями - затопление сетей грунтовыми, ливневыми и другими водами, повышенная коррозионная активность грунтов;

на участках, расположенных вблизи открытых водостоков, других коммуникаций ЖКХ;

в местах с повышенными тепловыми потерями (для теплосетей);

в местах коррозионных повреждений трубопроводов;

3.6. В паспорте трубопровода и на схеме сети отмечаются места шурфовок, затопляемые участки сети, переложенные участки, места коррозионных повреждений трубопроводов.

3.7. При проведении раскопок другими организациями в непосредственной близости к трубопроводам – по возможности необходимо производить осмотр трубопроводов (в т.ч. с приборным контролем толщинометрии).

4. Требования к персоналу, проводящему техническое освидетельствование трубопроводов

4.1. Наружный осмотр трубопроводов и поверхности земли/благоустроенных территорий над проложенными трубопроводами, камер/колодцев осуществляется обходчиками, получивших вводные инструкции.

5. Гидравлическое испытание трубопроводов

5.1. Трубопроводы подвергаются гидравлическому испытанию для проверки прочности и плотности трубопроводов, их элементов, сварных и других соединений.

5.2. Гидравлическое испытание производится в соответствии с требованиями Правил [2] и Типовой инструкцией [4].

5.3. Гидравлическое испытание производится:

после окончания всех сварочных работ, а также установки и окончательного закрепления опор и подвесок (для теплосетей). Качество выполнения работ подтверждается актами;

после наружного осмотра трубопровода.

5.4. Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании должна составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2).

Максимальное значение пробного давления устанавливается расчетами на прочность по НТД, согласованной с Росгортехнадзором России.

Значение рабочего давления устанавливается техническим руководителем организации, эксплуатирующей сети, в том числе в соответствии с требованиями п. 1.1.4 Правил [2].

5.5. При гидравлическом испытании тепловых сетей следует отключить водоподогревательные установки источников теплоты, оборудования подкачивающих насосных станций и тепловых пунктов, а также участки трубопроводов и присоединенные к тепловым сетям теплопотребляющие энергоустановки, не задействованные при проведении гидравлических испытаний.

При гидравлическом испытании сетей водоснабжения следует отсечь участок сети задвижками, закрыть задвижки связи, проверить закрытие выпускных задвижек и исправность автоматических вантузов.

5.7. Подающие и обратные трубопроводы испытываются отдельно (для тепловых сетей).

Сети внутри насосных станций испытываются отдельно.

5.8. Гидравлические испытания при техническом освидетельствовании проводятся при положительной температуре наружного воздуха. В случае невозможности простаивания сетей до наступления положительной температуры, допускается провести пробную проверку герметичности сети воздухом (с последующим щадящим пуском системы в эксплуатацию и дополнительным контролем в течении 5 дней после пуска данного участка сети).

5.9. Гидравлические испытания при техническом освидетельствовании продятся в следующем порядке:

в самой высокой точке участка испытываемого трубопровода после наполнения его водой и спуска воздуха устанавливается пробное давление;

давление в трубопроводе следует повышать плавно;

скорость подъема давления указывается в НТД на изготовление трубопровода.

При значительном перепаде геодезических отметок на испытываемом участке значение максимально допустимого пробного давления в его нижней точке согласовывается с проектной организацией для обеспечения прочности трубопроводов и устойчивости неподвижных опор. В противном случае испытание необходимо производить по отдельным участкам.

5.10. Гидравлические испытания выполняются с соблюдением следующих основных требований:

измерение давления производится двумя аттестованными пружинными манометрами (один контрольный) класса не ниже 1,5 диаметром корпуса не менее 160 мм и шкалой с номинальным давлением 4/3 измеряемого;

пробное давление устанавливается в верхней точке трубопровода;

температура воды - не ниже +5 °С и не выше +40 °С;

при заполнении водой из трубопровода полностью удаляется воздух;

трубопровод и его элементы выдерживаются под пробным давлением не менее 10 мин. После чего давление уменьшают в двое и проверяют еще 30 минут.

После снижения пробного давления до рабочего производится осмотр трубопровода по всей длине.

Разность между температурами металла и окружающего воздуха во время испытания не должна вызывать выпадения влаги на поверхностях объекта испытаний. Используемая для испытания вода не должна загрязнять объект или вызвать коррозию.

5.11. Трубопровод и его элементы считаются выдержавшими гидравлическое испытание, если не обнаружено: течи, потения (для теплосетей) в сварных соединениях и основном металле, видимых остаточных деформаций, трещин или признаков разрыва в корпусах и сальниках арматуры, во фланцевых соединениях и других элементах трубопроводов. Кроме того, должны отсутствовать признаки сдвига или деформации трубопроводов и неподвижных опор.

О результатах гидравлических испытаний составляется акт по рекомендуемой форме, приведенной в Приложении 3.

5.12. Недопустимые дефекты, обнаруженные в процессе гидравлических испытаний, устраняются с последующим контролем исправленных участков.

Технология исправления дефектов и порядок контроля устанавливаются производственно-технической документацией, разработанной в соответствии с Правилами [2].

Если при контроле исправленного участка будут обнаружены дефекты, то допускается производить повторное исправление в том же порядке, что и первое.

Исправление дефектов на одном и том же участке сварного соединения допускается производить не более трех раз.

При испытании участков трубопровода необходимо стремиться к контролю как можно более мелких участков (если установлены отсекающие задвижки). Не допускать гидравлические испытания на многокилометровых участках за 1 раз.

6. Требования безопасности при проведении

технического освидетельствования трубопроводов

# 6.1. При проведении технического освидетельствования трубопроводов следует руководствоваться требованиями Правил техники безопасности эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей [7].

6.2. Санитарно-гигиенические условия труда на рабочих местах, где проводится контроль, обеспечиваются в соответствии с требованиями СН 245-71 «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий» [8].

6.4. Мероприятия по пожарной безопасности осуществляются в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации [9].

6.5. Для проведения работ по наружному осмотру, следует обеспечить удобство подхода лиц, выполняющих работы, к месту осмотра и контроля, создать условия для безопасного проведения работ.

6.6. Специалисты, осуществляющие контроль, обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми нормами.

7. Требования к подготовительным работам и проведению планово-предупредительных ремонтов на объектах инфраструктуры (насосных станциях/котельных)

7.1. Планово-предупредительные ремонты (далее ППР) должны обеспечивать упреждающую замену узлов и частей оборудования, в соответствии с рекомендациями заводов изготовителей оборудования по межремонтным интервалам.

7.2 Журналы осмотра основного оборудования. По результатам таких осмотров выявляются дефекты и планируются дальнейшие ремонты. Пример журнала приведен в Приложении 4.

7.3. Для составления оценки степени износа оборудования необходимо сопоставить паспортные данные, время наработки (лет или часов использования – см. рекомендации завода изготовителя), журналы осмотра оборудования.

Структурная схема ремонтного цикла сооружения в общем виде представлена на рис.1.

где: Ц - ремонтный цикл

Цт - межремонтный период

К - капитальный ремонт

Т - текущий ремонт

О - периодический осмотр

- время простоя в капитальном ремонте

- время простоя в текущем ремонте.

Указанную схему ремонтного цикла можно представить в виде принятых обозначений: К-О-Т-О-Т-О-К.

Рис. 1.

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА РЕМОНТНОГО ЦИКЛА

8. Оценка степени реального износа оборудования (реального состояния)

8.1. Оценка оборудования должна вестись по 5 основным группам:

- Оборудование новое или почти новое, нарушений в работе не выявляется, к состоянию и внешнему виду нареканий нет.

- Оборудование в работе, находится в не аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (которые устраняются в межремонтные интервалы)

- Оборудование в работе, находится в не аварийном состоянии, но периодически возникают технические неполадки (чаще, чем указанные заводом изготовителем межремонтные интервалы)

- Оборудование в работе, но по выявленным показателям находится в предаварийном или аварийном состоянии, эксплуатация оборудования нежелательна или опасна.

- Оборудование не работает по причине невозможности эксплуатации, вследствие явных нарушений конструкций или элементов.

8.2.	 Для каждого вида оборудования групп «с» и «d» необходимо указать возможность ремонта и узлы/элементы, нуждающиеся в ремонте. В случае, если бухгалтерский износ этого оборудования не более 50% - необходимо пояснить причины такого состояния.

8.3. Необходимо учитывать факторы, влияющие на оборудование. В том случае, если оборудование работает с нарушениями в следствии не соблюдения технологических режимов (оборудование не подходит к текущей технологической системе) это необходимо указать отдельно.

8.4. При составлении ППР применительно к оборудованию групп «c» и «d» необходимо справочно указывать стоимость замены оборудования, а так же стоимость годового обслуживания (ремонт + материалы и запчасти)

9. Ремонты оборудования и межремонтные интервалы

9.1. Система ремонта технологического оборудования станций/котельных предусматривает обоснованное чередование капитального и текущего ремонта, предупреждения износа и предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения бесперебойной работы. Первостепенное значение имеет максимальное сокращение сроков ремонтных работ при обязательном обеспечении высокого качества и требуемых показателей продления срока службы оборудования.

9.2. Для снижения трудозатрат на производство работ текущий и капитальный ремонты проводятся через определенное время. Преждевременный вывод в ремонт механического и технологического оборудования осуществляется по служебной записке лица, ответственного за исправное состояние оборудования и составлением дефектной ведомости. Перенос срока проведения ремонта осуществляется по служебной записке лица, ответственного за исправное состояние оборудования и согласованием с главными специалистами.

9.3. Сроки капитального и текущего ремонта принимаются ответственными лицами на предприятии,  на основе опыта промышленной эксплуатации оборудования, либо по рекомендациям завода-изготовителя.

9.4. Осмотр оборудования, в том числе вентиляционных систем, котлов осуществляется обслуживающим персоналом (сменный инженер, машинист) ежедневно. Ремонтный персонал к осмотру технологического оборудования не привлекается.

9.5. Ремонт оборудования представляет собой основной вид мероприятий, направленных на содержание или восстановление их первоначальных эксплутационных качеств.

9.6. Ремонтные работы подразделяются:

а) текущий ремонт

б) капитальный ремонт

9.7.  Все работы по текущему ремонту подразделяются на две группы:

Первая группа - профилактический ремонт, планируемый заранее по объему и времени его выполнения;

Вторая группа - непредвиденный ремонт, выявленный в процессе эксплуатации и выполняемый в срочном порядке.

9.8. Текущий ремонт планируется в денежных и натуральных показателях за счет эксплутационных расходов.

9.9. План ремонта составляется на основании описей необходимых работ, составленных при осмотрах.

9.10. В отличие от профилактического ремонта, проводимого в плановом порядке, непредвиденный ремонт заключается в исправлении повреждений, которые не могли быть заранее обнаружены и устранены при профилактическом ремонте или возникли после его выполнения.

9.11. Текущий ремонт технического оборудования осуществляется бригадами цехов эксплуатации/штатным персоналом станций/котельных.

9.12. При приемке работ проверяется устранение всех дефектов, ранее отмеченных при осмотре, а также делается запись в журнале ремонта оборудования (см. Приложение 4).

9.13.Пополняемый перечень работ, относящихся к текущему ремонту

9.14. К капитальному ремонту оборудования относятся работы, в процессе которых производится замена или восстановление изношенных частей (узлов, деталей).

9.15. Капитальный ремонт осуществляется за счет амортизационных отчислений, предназначенных на эти цели. При проведении капитального ремонта целесообразно осуществлять модернизацию оборудования, направленную на повышение его производительности и надежности работы.

9.16. При проведении и приемке работ должно быть проверено устранение всех дефектов, отмеченных в дефектной ведомости.

9.17. К капитальному ремонту станков, грузоподъёмных механизмов, вентиляционных систем привлекаются сторонние организации, имеющие соответствующую лицензию, на проведение данного вида работ.

10. Оценка состояния оборудования до и после ремонтов, проектно-сметная документация.

10.1. Сметы на проведение капитального ремонта оборудования составляются отдельно по каждому виду оборудования по действующим нормам и расценкам.

На работы, не описанные действующими едиными нормами времени, составляются дополнительные наряды в соответствии с действующей нормативной документацией.

  - Кроме прямых затрат на капитальный ремонт в сметах предусматриваются накладные расходы.

10.3. Сметы на капитальный ремонт утверждаются ответственным руководителем.

  - На основе пункта 8.1 и проведенных ППР или капитальных ремонтов делается заключение от износе оборудования:

- Для группы «а» в интервале от «0%» до «15%»

- Для группы «b» в интервале от «16% до 40%» - если оборудование по наработке прошло капитальный ремонт, а в межремонтные интервалы оборудование работает без аварий (допустимы незначительные сбои);

- Для группы «с» в интервале от «41% до 60%» - оборудование прошедшее более 1 капитального ремонта и/или имеющее сбои в работе чаще, чем положено проведением ППР (при этом оборудование не вызывает аварийных ситуаций).

- Для группы «d» в интервале от «61% до 80%» - оборудование находится в аварийном состоянии, оборудование опасно в эксплуатации – нарушением работы сетей или подвергающее опасности жизнь и здоровье обслуживающего персонала находящегося в непосредственной близости. Оборудование не может эксплуатироваться без постоянного надзора.

- Для группы «е» от (81% до 100%) – оборудование, включение которого невозможно и/или опасно для сетей/жизни и здоровья обслуживающего персонала. Эксплуатация такого оборудования неминуемо приведет к аварии и/или такое оборудование физически не возможно включить в работу.

  - В том случае, если нарушение целостности оборудования носит временный характер, и его возможно устранить в результате ППР для такого оборудования указываются две группы, например: «с(b)» - т.е. на данный момент оборудование соответствует группе «с», но ожидающейся плановый ремонт изменит группу на «b»

  - Процент условного износа по п.10.4 указывается экспертным путем (специалистом от эксплуатирующей организации) в заданных интервалах. Для оценки применяются как данные физического износа деталей и узлов, так и внешнее состояние, мелкие нарекания в работе, не подлежащие ремонту и прочее. Условный износ может иметь один и тот же процент несколько лет, если его эксплуатационные характеристики соответствуют такому условному износу.

Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ

| № п/п | Наименование НТД; утверждение | Издание | № пунктов Методических рекомендаций, в которых даны ссылки на НТД |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97 | - | 1.1 |
| 2 | Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. Постановление Росгортехнадзора России от 11.06.03 № 90 | М.: НПО ОБТ, 2003 | 2.1;5.2;5.4;5.12 |
| 3 | Типовая инструкция по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов тепловых сетей в процессе эксплуатации. РАО «ЕЭС России», 09.12.99 | М.: СПО ОРГРЭС, 2000 | 1.1 |
| 4 | Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения. Госстрой России, Приказ от 13.12.00 № 285 | М.: ООО «Сопротек-11», 2001 | 5.2 |
| 5 | Методические указания по проведению шурфовок в тепловых сетях. ПО «Союзтехэнерго», 16.12.86 | М.: МПО Союзтехэнерго, 1987 | 2.6 |
| 6 | Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии. Госстрой России, Приказ от 29.11.02 № 284, Департамент госэнергонадзора Минэнерго России, распоряжение от 05.02.03 № 5-р | М.: Из-во «Новости теплоснабжения», 2003 | 3.3 |
| 7 | Правила техники безопасности при эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей. Госэнергонадзор России, 07.05.92 | М.: Энергоатомиздат, 1992 | 6.1 |
| 8 | Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий. СН 245-71 | М.: Издательство литературы по строительству, 1972 | 6.2 |
| 9 | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации, МЧС России, Приказ от 18.06.03 № 313 |  | 6.4 |

Приложение 2

___________________________________________________________

(предприятие, организация)

АКТ № _______ от __________ 20___г

НАРУЖНОГО ОСМОТРА ТРУБОПРОВОДА

(рекомендуемая форма)

1. В соответствии с нарядом-заказом (заявкой) ______________________________________

(номер)

выполнен ______________________________________________________________________

(наружный)

осмотр _______________________________________________________________________

(наименование и размеры контролируемого объекта, номер

_______________________________________________________________________________

НТД, ТУ, чертежа, номер объекта контроля)

2. При осмотре выявлены следующие дефекты ______________________________________

(характеристика дефектов, форма, размеры, расположение или ориентация

________________________________________________________________________________

для конкретных объектов, номера фотографий)

3. Заключение по результатам наружного осмотра

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Осмотр выполнил __________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель работ по наружному осмотру___________________________________________________________

(Ф.И.О., подпись)

Приложение 3

АКТ

НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДА

ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ

(рекомендуемая форма)

г. ________________                                                                                    "___" ______ 20___ г.

Объект _________________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся _________________________________________________________

(наименование организации (предприятия)

_______________________________________________________________________________

должность, Ф.И.О.)

составили настоящий акт в том, что на участке от камеры № ___________________________

до камеры № ____________________________ трассы _________________________________

(наименование трубопровода)

_______________________________ длина участка:(          ) метров, диаметр трубопровода D=            мм

произведено гидравлическое испытание трубопровода пробным давлением __________ МПа (кгс/см2) в течение ________ мин. с последующим осмотром при давлении __________ МПа (кгс/см2), давление создавалось (воздухом / жидкостью)

не нужное вычеркнуть

При этом обнаружено ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Трубопровод выполнен по проекту _________________________________________________

Чертежи № _____________________________________________________________________

Заключение _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Лицо, производившее техническое освидетельствование (лицо,

ответственное за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода);

представитель органа Государственного надзора;

представитель сторонней организации

___________________________________

(Ф.И.О., должность)

Представитель организации,

эксплуатирующей тепловые сети

___________________________________

(Ф.И.О., должность)

___________________________________

(Ф.И.О., должность)

___________________________________

(Ф.И.О., должность)

Приложение 4

Пример журнала осмотра оборудования

| №№ п/п | Дата | Наименование оборудования | Результаты осмотра, выявленные дефекты | Ф.И.О. исполнителя, подпись | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ЖУРНАЛ ремонта оборудования

| Наименование оборудования, порядковый номер | Характеристика | Инвентарный номер | Наработка | Год установки | Год ремонта или замены | Работы, выполненные при ремонте | Ответственный за ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |