АДМИНИСТРАЦИЯ

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

БАГАНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 24.04.2013 №26 |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации Ивановского сельсовета № 18 от 08.04.2013 года «Об утверждении документации об аукционе в электронной форме на выполнение работ по строительству автомобильной дороги в селе Ивановка Баганского района Новосибирской области» |  |

В соответствии с ч.5 ст.41.5. и ч.7. ст. 41.7 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», Постановляю:

1. Внести изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по строительству автомобильной дороги в селе Ивановка  Баганского района Новосибирской области № 0151300001313000001   (приложение №1).

2. Внести изменения в документацию об аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта, на выполнение работ по строительству автомобильной дороги в селе Ивановка  Баганского района Новосибирской области утвержденное постановлением администрации Ивановского сельсовета № 18 от 08.04.2013 года (приложение №2).

3. Заместителю главы администрации Ивченко Галине Сергеевне разместить изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об аукционе в электронной форме на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru.

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                             Г.И.Болтунова

Ивченко Галина Сергеевна

39-219

Приложение №1

к постановлению

администрации Ивановского сельсовета

Баганского района

от 24.04.2013 № 26

Изменения

В  извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по строительству автомобильной дороги в селе Ивановка  Баганского района Новосибирской области № 0151300001313000001

В разделе «Информация об аукционе» дату окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме «06.05.2013» заменить на «13.05.2013», дату окончания срока рассмотрения заявок «07.05.2013» заменить на «14.05.2013», дату проведения открытого аукциона в электронной форме «13.05.2013» заменить на «17.05.2013».

Приложение №2

к постановлению

администрации Ивановского сельсовета

Баганского района

от 24.04.2013 № 26

Изменения

в документацию о проведении открытого аукциона в электронной форме на выполнение работ по строительству автомобильной дороги в селе Ивановка  Баганского района Новосибирской области

Изменения в раздел 2 «Информационная карта аукциона в электронной форме»

В пункте 4 «Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме» слова «6 мая 2013 года» заменить словами «13 мая 2013 года»;

В пункте 5 «Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме» слова «7 мая  2012 года» заменить словами «14 мая 2013 года»;

В пункте 6 «Дата проведения открытого аукциона в электронной форме» слова «13 мая 2013 года» заменить словами «17 мая 2013 года»;

В пункте 19 «Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ» слова «не позднее 31.07.2013 года» заменить словами «не позднее 15.08.2013 года»;

Изменения в раздел 3 «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА»

В пункте 4 «Сроки выполнения работ» слова  «не позднее 31.07.2013 года» заменить словами «не позднее 15.08.2013 года».

Изменения в раздел 4 «ТехническОЕ ЗАДАНИЕ»

раздел 4 «ТехническОЕ ЗАДАНИЕ» принять в новой редакции:

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| выполнение работ по строительству автомобильной дороги в селе Ивановка Баганского района Новосибирской области |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. трубопереезды на пересечениях (3) |  |  |  |
| 1 | Устройство основания под трубопроводы: песчаного | 10 м3 основания | 1,77 0,59*3 |
| 2 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного | 1 м3 основания | 33,96 11,32*3 |
| 3 | Укрепление откосов земляного полотна бетонными : монолитными плитами при толщине до 10 см | 100 м2 укрепляемой поверхности | 1,08 0,36*3 |
| 4 | Устройство основания под трубопроводы: щебеночного | 10 м3 основания | 0,84 0,28*3 |
| 5 | Укладка трубопроводов из железобетонных безнапорных фальцевых труб с жестким соединением диаметром: 500 мм | 100 м трубопровода | 0,3267 0,1089*3 |
| 6 | Покрытие битумной мастикой бетонных и железобетонных труб диаметром: 500 мм | 100 м трубопровода | 0,31893 0,10631*3 |
| 7 | Заделка битумом и прядью концов футляра диаметром: 400 мм | 1 футляр | 6 2*3 |
| 8 | Устройство неподвижных щитовых опор: из сборных железобетонных конструкций | 100 м3 бетонных и железобетонных конструкций | 0,039 0,013*3 |
| 9 | Сборные конструкции | м3 | 3,9 1,3*3 |
| 10 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом: до 5 м3 | 100 м3 бетона и железобетона в деле | 0,0105 0,0035*3 |
| Раздел 2. Основание и дорожное покрытие |  |  |  |
| 11 | Укладка и пропитка с применением битума щебеночных оснований толщиной 8 см | 1000 м2 покрытия и основания | 3 |
| 12 | На каждый 1 см изменения толщины щебеночных оснований добавлять или исключать к норме 27-06-024-06 | 1000 м2 покрытия и основания | 3 |
| 13 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых | 1000 м2 покрытия | 3 |
| 14 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 3 |
| Раздел 3. Остановка автотранспорта |  |  |  |
| 15 | Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав: с подсыпкой растительной земли вручную | 100 м2 | 7,18 |
| 16 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 0,01 |
| 17 | Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 500 мм | 1 км трубопровода | 0,025 |
| 18 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спиральношовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | м | 25 |
| 19 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 грунта | 0,0525 52,5/1000 |
| 20 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность до 10 т (Перевозка грузов, нормативное время пробега 0,613 маш.час.) | маш.-ч | 5,631938 52,5*1,75/10*0,613 |
| 21 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 грунта | 0,0525 |
| 22 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 уплотненного грунта | 0,525 |
| 23 | Планировка площадей бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.) | 1000 м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера | 0,098 |
| 24 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных | 1000 м2 основания | 0,098 |
| 25 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм | м3 | 18,52 |
| 26 | На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам 27-04-005-01, 27-04-005-02, 27-04-005-03 | 1000 м2 основания | 0,098 |
| 27 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 10-20 мм | м3 | 1,235 |
| 28 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 | 1000 м2 покрытия | 0,098 |
| 29 | Битумы нефтяные дорожные, сорт I | т | 0,0011 |
| 30 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные). | т | 9,467 |
| 31 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-01 | 1000 м2 покрытия | 0,098 |
| 32 | Битумы нефтяные дорожные марки, сорт I. | т | 0,0005 |
| 33 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные). | т | 4,743 |
| 34 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,51 |
| 35 | Камни бортовые, объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт. | 51 |
| 36 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | 1 т | 0,0039 |
| 37 | Устройство бетонной подготовки (заливка ножек бетоном) | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,0003 |
| 38 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, | м3 | 0,0306 |
| 39 | Урна металлическая | шт | 1 |
| 40 | Монтаж каркасов зданий: рамных коробчатого сечения | 1 т конструкций | 0,3469 |
| 41 | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т | т | 0,3469 |
| 42 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,187 |
| 43 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ кремовая | т | 0,0046 |
| 44 | Установка стропил | 1 м3 древесины в конструкции | 0,16 |
| 45 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали | 100 м2 | 0,19 |
| 46 | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,19 |
| 47 | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м | 100 м2 | 0,42 |
| 48 | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 потолка | 0,12 |
| 49 | Профилированный лист оцинкованный | т | 0,6351 |
| 50 | Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм | шт. | 584 |
| 51 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 3,6 |
| 52 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм | м3 | 0,36 |
| 53 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5(3)-10 мм | м3 | 0,324 |
| 54 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70 мм | м3 | 3,6 |
| 55 | Каменная мелочь | м3 | 0,396 |
| 56 | Устройство подстилающих слоев: бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 2,16 |
| 57 | Бетон тяжелый, | м3 | 2,203 |